MEMORIA

1.2   MEMORIA  CONSTRUCTIVA

El proyecto contempla los siguientes aspectos

-ACTUACIONES PREVIAS

-DEMOLICIONES

-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-PAVIMENTACION

-REDES DE SERVICIO-PLUVIALES

-REDES DE SERVICIOS-TELECOMUNICACIONES

-SEÑALIZACION

-REVEGETACION

ACTUACIONES PREVIAS:

Las actuaciones previas consisten en la preparación del terreno para el inicio de obra.

En toda el área de ocupación se proyecta el desbroce de la maleza así como la  retirada completa de la tierra vegetal, con un espesor medio estimado de 20 cm. Esta tierra se almacenara parte de ella para la posterior reutilización en los trabajos de revegetación,  los sobrantes se transportarán a vertedero.

No se contempla la posibilidad de la aparición de roca,  cosa que de aparecer, se usaría una retroexcavadora con martillo neumático para su destrucción.

DEMOLICIONES.

Las demoliciones existentes en la obra, son los accesos de salida y entrada que hay que ejecutar en la acera existente para acceder al aparcamiento.

Estas demoliciones se realizaran a mano con ayuda de martillos neumáticos, para tener la precaución y evitar roturas en los posibles encuentros de las instalaciones ocultas que discurran bajo la acera.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras a realizar, es la excavación de la zona de aparcamiento, el cual se realizara con retroexcavadora, la superficie comprendida es de aprox. 858 m2 con un espesor medio de 0,4 m. hasta conseguir una explanada horizontal, ya que el terreno tiene caída hacia el Sur.

El material extraído se transportara a a vertedero, ya que se entiende que su calidad no es buena como uso para trabajos de jardinería.

PAVIMENTACION

En la obra existen dos tipos de pavimentos,

1-El de acceso a aparcamiento, en zona de acera

2-El interior de aparcamiento

- Firme de aceras

El pavimento de acceso en la zona de aceras será una losa de hormigón de 27 cm. de espesor, acabado semipulido, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, y armado con mallazo electro-soldado #150*150*10 mm

- Firme del aparcamiento

La zona de aparcamiento estará formado con un acabado semipulido en hormigón de 27 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, y armado con mallazo electro-soldado #150*150*10 mm,  sobre base granular de 20 cm de espesor AG-40/63-T-G (MACADAM) y sub-base de zahorra natural  de espesor medio 40 cm.

Perimetralmente al aparcamiento se colocara un bordillo que  serán de hormigón gris bicapa, prefabricados, de medidas  30x15x25 cm, e irán asentados sobre cama de hormigón y rejuntados con mortero de cemento.

Para la contención del terreno,  y poder subir la cota del aparcamiento, se realiza un muro de contención de tierras, de piedra granítica, de recortes de cantera.

-REDES DE SERVICIO-PLUVIALES

La red de servicio está formado por la recogida de aguas del aparcamiento, y su canalización subterránea hasta la red general de pluviales.

La recogida de aguas se realiza mediante la colocación de imbornales de hormigón prefabricado, de medidas aprox. de 80x30 cm,  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., con rejilla de fundición dúctil C-250,

La canalización de la recogida de aguas transcurre con tuberia de PVC, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm.,

La dimensión del cálculo del colector lo obtenemos a través de CTE - Documento Básico HS  Salubridad.   Sección HS 5-Evacuación de aguas

4.2.4 Colectores de aguas pluviales

1 Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.

2 El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Tabla 4.9 Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

| Superficie proyectada (m2) |  |  | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendiente del colector |  |  |  |
| 1% | 2% | 4% |  |
| 125 | 178 | 253 | 90 |
| 229 | 323 | 458 | 110 |
| 310 | 440 | 620 | 125 |
| 614 | 862 | 1228 | 160 |
| 1070 | 1510 | 2140 | 200 |
| 1920 | 2710 | 3850 | 250 |
| 2016 | 4589 | 6500 | 315 |

En nuestro proyecto

| Superficie | Pendiente colector |  | Diámetro nominal del colector (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 762 m2 | 1,15% |  | 200 |

Para facilitar la limpieza y mantenimiento, las tapas de los imbornales será de apertura.

En los cambios de sección o sentido, se construirá un pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, y recibido de pates,  Y tapa registro click de fundición dúctil, altura 10 cm, diámetro de paso 60 cm y carga de rotura 40 tn.

-REDES DE SERVICIO-TELECOMUNICACIONES

La red de telecomunicaciones que se realiza, sirve para darle servicio al polideportivo. La red transcurre desde la acometida del polideportivo hasta el punto de entronque de la empresa suministradora.

La red se instala por la acera existente, hasta la rotonda de la calle, haciendo un cruce de calzada.

La instalación prevista es una canalización de 4 tubos de pvc, diametro125mm, alojado en  una zanja, y arquetas, según las indicaciones de la empresa instaladora.

SEÑALIZACION

Las obras de señalización comprenden las marcas viales que señalan los carriles de circulación y las zonas de  aparcamientos, y comprenden así mismo las placas de señalización vertical de las plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados.

REVEGETACION

La zona restante de la parcela en la cual no se hace aparcamiento se pretende ajardinar y preparar para uso público.

En esta zona se instalara una valla con enrejado metálico plastificado y malla simple  torsión, trama 40-14/17 y postes de tubo de acero lacado, de 48 mm.  de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero lacado de 32 mm, con una altura de 2 m,  para evitar que la gente pueda acceder a la cubierta del polideportivo, por tener este la pared adyacente inclinada y de fácil acceso.

El ajardinamiento de la zona se hara mediante extendido de tierra vegetal cribada  de 20 cm de espesor, sobre la cual  se sembrara un césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa.

En Vigo,  Febrero de 2013

CONCELLO DE VIGO