6.  - ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE:

1. - INTRODUCCION:

2. – CARACTERISTICAS DE LA OBRA

3. –MEMORIA DESCRIPTIVA

1. – INTRODUCCION .

### Propiedad

Nombre:                CONCELLO DE VIGO

Dirección:             C/ LAMELAS S/N  -  NAVIA.  VIGO

DNI:                        CONCELLO DE VIGO

Autor del Estudio Basico de S.S

CONCELO DE VIGO

Objeto del estudio

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:

- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

- La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

- Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

2. – CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

Descripción de la obra.

Situación:           C/ LAMELAS S/N  -  NAVIA.  VIGO

Tipo de obra:      ADECUACION  DE  PARCELA  PARA  APARCAMIENTO

Presupuesto de ejecución.

El presupuesto de ejecución por Contrata es de …..  240.000  €

Plazo de ejecución

La previsión de duración de la obra es de  …………. 3 meses

Numero de trabajadores previstos

El número de trabajadores previsto es de …………. 4.

Justificación del articulo 4 del R.D. 1627/1997

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción, establece en el Art. 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a)  EL presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C) es inferior a 450.759,08€

| P.E.C = | 240.000 € |
| --- | --- |

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a mas de 20 trabajadores simultáneamente.

| Plazo de ejecución previsto = | 90 dias |
| --- | --- |

| Nº de trabajadores que trabajen simultáneamente = | 4 |
| --- | --- |

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas ( suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra)

| Nº aproximado de jornadas = | 360 |
| --- | --- |

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones  subterraneas o presas.

Centros asistenciales mas proximos.

El centro médico más cercano es el Centro de Salud de Gonco

Direccion

Calle de Salceda de Caselas, 2, 36209 Vigo, Pontevedra

986 23 90 49 () ‎

Categoría: Centro de salud

Y en caso de gravedad del siniestro se podría acceder a los hospitales o sanatorios de la ciudad de Vigo

|  | - teléfono |
| --- | --- |
| - Urgencias | - 0 6 1 |
| - Centro coordinador de Emergencias | - 1 1 2 |
| - S.O.S. Galicia | - 900 444 222 |
| - Hospital Xeral | - . 986816000 |

Proceso constructivo de la obra

-ACTUACIONES PREVIAS

-DEMOLICIONES

-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-PAVIMENTACION

-REDES DE SERVICIO

-SEÑALIZACION

-REVEGETACION

ACTUACIONES PREVIAS:

Las actuaciones previas consisten en la preparación del terreno para el inicio de obra.

En toda el área de ocupación se proyecta el desbroce de la maleza así como la  retirada completa de la tierra vegetal, con un espesor medio estimado de 20 cm. Esta tierra se almacenara parte de ella para la posterior reutilización en los trabajos de revegetación,  los sobrantes se transportarán a vertedero.

No se contempla la posibilidad de la aparición de roca,  cosa que de aparecer, se usaría una retroexcavadora con martillo neumático para su destrucción.

DEMOLICIONES.

Las demoliciones existentes en la obra, son los accesos de salida y entrada que hay que ejecutar en la acera existente para acceder al aparcamiento.

Estas demoliciones se realizaran a mano con ayuda de martillos neumáticos, para tener la precaución y evitar roturas en los posibles encuentros de las instalaciones ocultas que discurran bajo la acera.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

El movimiento de tierras a realizar, es la excavación de la zona de aparcamiento, el cual se realizara con retroexcavadora, la superficie comprendida es de aprox. 858 m2 con un espesor medio de 0,8 m. hasta conseguir una explanada horizontal, ya que el terreno tiene caída hacia el Sur.

El material extraído se transportara a a vertedero, ya que se entiende que su calidad no es buena como uso para trabajos de jardinería.

PAVIMENTACION

En la obra existen dos tipos de pavimentos,

1-El de acceso a aparcamiento, en zona de acera

2-El interior de aparcamiento

Firme de aceras

El pavimento de acceso en la zona de aceras será de adoquín granítico gris alba con acabado flameado, de dimensiones 14x14x10 cm, Asentado sobre mortero de cemento resistencia 300 kg/cm2 y con espesor medio de 5 cm. Todo ello sobre una sub-base de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, y armado con mallazo electro-soldado #150*150*10 mm

Firme del aparcamiento

La zona de aparcamiento estará formado con un acabado semipulido en hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, y armado con mallazo electro-soldado #150*150*10 mm,  sobre base granular de 20 cm de espesor AG-40/63-T-G (MACADAM) y sub-base de zahorra natural  de espesor medio 60 cm.

Perimetralmente al aparcamiento se colocara un bordillo que  serán de hormigón gris bicapa, prefabricados, de medidas  30x15x25 cm, e irán asentados sobre cama de hormigón y rejuntados con mortero de cemento.

-REDES DE SERVICIO

La red de servicio está formado por la recogida de aguas del aparcamiento, y su canalización subterránea hasta la red general de pluviales.

La recogida de aguas se realiza mediante la colocación de imbornales de hormigón prefabricado, de medidas aprox. de 80x30 cm,  colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., con rejilla de fundición dúctil C-250,

La canalización de la recogida de aguas transcurre con tuberia de PVC, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm.,

Para facilitar la limpieza y mantenimiento, las tapas de los imbornales será de apertura.

En los cambios de sección o sentido, se construirá un pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, y recibido de pates,  Y tapa registro click de fundición dúctil, altura 10 cm, diámetro de paso 60 cm y carga de rotura 40 tn.

SEÑALIZACION

Las obras de señalización comprenden las marcas viales que señalan los carriles de circulación y las zonas de  aparcamientos, y comprenden así mismo las placas de señalización vertical de las plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados.

REVEGETACION

La zona restante de la parcela en la cual no se hace aparcamiento se pretende ajardinar y preparar para uso público.

En esta zona se instalara una valla con enrejado metálico plastificado y malla simple  torsión, trama 40-14/17 y postes de tubo de acero lacado, de 48 mm.  de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero lacado de 32 mm, con una altura de 2 m,  para evitar que la gente pueda acceder a la cubierta del polideportivo, por tener este la pared adyacente inclinada y de fácil acceso.

El ajardinamiento de la zona se hara mediante extendido de tierra vegetal cribada  de 20 cm de espesor, sobre la cual  se sembrara un césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa.

3. – MEMORIA

3.0- MEMORIA DESCRIPTIVA

- Legislación aplicable

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Real Decreto 1316/1989 Medidas de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de su Exposición al Ruido.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual.

Ley	31/1995 Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo.

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

- Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se recogen en su artículo 15, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas:

- Se determinará el emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la elección de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- Se cuidará el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, acopiando en lugares determinados los materiales necesarios para la realización de la misma, de forma que, salvo en los lugares de acopio, el resto de la obra permanezca libre.

- Las áreas de trabajo han de estar limpias de escombros u otros materiales u objetos que no se estén utilizando en la ejecución de los trabajos, con el fin de no impedir los desplazamientos o circulaciones necesarias.

- En la manipulación de los materiales han de cuidarse las protecciones personales, en evitación de posibles consecuencias para la salud, debidas a su incorrecto manejo.

- Todas las instalaciones y dispositivos provisionales necesarios para la ejecución de la obra serán sometidos a las operaciones de mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico precisas con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- Todos los medios auxiliares, útiles, herramientas, etc., que se utilicen en la obra, han de ser revisados antes de su puesta en servicio y periódicamente después de esta, a fin de comprobar su perfecto estado y funcionamiento.

- Serán debidamente recogidos y retirados de las zonas de circulación y trabajo todos los materiales peligrosos utilizados.

- En función de la evolución de la obra se adaptarán los periodos de tiempo efectivo que habrán de dedicarse a los distintos trabajos o fases de obra.

- En caso de que en la obra intervenga más de un contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, todos ellos, individual y colectivamente, deberán cooperar para una mejor realización de los distintos trabajos o fases.

- Habrán de tenerse en cuenta para su solución, las posibles incompatibilidades o integraciones con cualquier otra actividad o trabajo que se esté realizando tanto en la obra como cerca del lugar de la misma, y que pueda concurrir en el proceso constructivo.

- Cumplimiento R.D. 604/2006

El artículo 2 del Real Decreto 604/2006 añade la “Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción”. En ella se señala que la presencia de “recursos preventivos” del contratista en la obra vendrá regulada en el Plan de Seguridad que se redacte a partir del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. Por tanto, en dicho plan deberá hacerse mención expresa a la presencia de los recursos preventivos.

3.1  NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

NORMATIVA LEGAL DE APLICACION.

La ejecución de la obra, objeto del Plan de Seguridad, estará  regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Complementado por:

- RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Modificado por:

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción

Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

CONVENIO 62 DE LA OIT relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación

LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios

Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo

Modificado por:

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

- Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2a Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Directiva 89/656/CEE fija las disposiciones mínimas de seguridad, y salud que garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo.

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajado

REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

REAL DECRETO 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas

REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

Marco general:

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

Normativa específica:

LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

CONVENIO 42 DE LA OIT, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 1934)

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales

CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios

LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

- ITC-BT-01. Terminología.

- ITC-BT-02. Normas de referencia en el  Reglamento electrotécnico de baja tensión.

- ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.

- ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.

- ITC-BT-08. Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica. ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.

- ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

- ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas

- ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección

- ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación

- ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales

- ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación

- ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia

- ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra

- ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales

- ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación

- ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras

- ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones

- ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos

- ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia

- ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión

- ITC-BT-43 Instalaciones de receptores. Prescripciones generales

- ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
(Formato HTML 59 kB).

Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

Modificado por:

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

«Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.

1.De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

- Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.

- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9 de este real decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la identificación de tales personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia

4.La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas.

Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

6.Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales

7.La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones.

8.Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:

- Trabajos en inmersión con equipo subacuático.

- Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.

- Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

- Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.

- Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

- Trabajos con riesgos eléctricos.

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.

10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.»

ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

ORDEN TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social

ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social

ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales

DECRETO 1836/1974, de 31 mayo. Código civil. Artículo 2: Entrada en vigor, derogación y efecto retroactivo de las disposiciones legales

REAL DECRETO 577/1982, de 17 de marzo, estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

RESOLUCIÓN DE 18 DE FEBRERO DE 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN DE 6 DE MAYO DE 1988, por la que se deroga la Orden de 6 de octubre de 1986, sobre requisitos y datos que deben reunirlas comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo

Modificado por:

- ORDEN DE 29 DE ABRIL DE 1999 por la que se modifica la ORDEN de 6 de Mayo de 1988 de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades.

3.2  APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Fases del proceso

-ACTUACIONES PREVIAS

-DEMOLICIONES

-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

-PAVIMENTACION

-REDES DE SERVICIO

-SEÑALIZACION

-REVEGETACION

ACTUACIONES PREVIAS

VALLADO DE OBRA

DESCRIPCIÓN :

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el apartado siguiente.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Caída de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyección de fragmentos o partículas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Exposición al ruido.

- Iluminación inadecuada.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las condiciones del vallado deberán ser:

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Guantes de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN MANUAL

Antes del inicio de los trabajos

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las

Compañías suministradoras.

La construcción, al comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2

m. Las vallas se situarán a una distancia de la construcción o instalación menor de 1,50 m.

Cuando dificulte el paso a terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.

En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de

conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE IEB "Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión" y NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

Durante la realización de los trabajos

Normas de carácter general

Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, fuera de las zonas de paso de personas y/o vehículos.

Las aberturas existentes en las plataformas y de dimensiones suficientes para permitir la  caída de un trabajador, se taparán.

DEMOLICIÓN MECÁNICA

Antes del inicio de los trabajos

Los operadores de la maquinaria se asegurarán, antes de utilizarlas, de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo.

Antes de realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá especialmente:

Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien,

alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.

Colocar todos los mandos en punto muerto.

Sentarse antes de poner en marcha el motor.

Quedarse sentado al conducir.

Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se revisará que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías.

La construcción, al comienzo de la demolición, se rodeará de una valla, verja o muro de altura no menor de 2

m. Las vallas, se situarán a una distancia de la construcción no menor de 1,50 m Cuando dificulte el paso a terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento, luces rojas a 1 m sobre el nivel de la calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de

riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.

En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE IEB "Instalaciones de Electricidad, Baja Tensión" y NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

Durante la realización de los trabajos

Normas de carácter general

La maquinaria utilizada para los trabajos de demolición se asentará sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas y capaces de soportar sobradamente los pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas de demolición. Los estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, se emplazarán en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.

1.1. Demolición

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de objetos.

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio

• Proyección de tierra y piedras.

• Golpes, choques, cortes,

• Sobreesfuerzos

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones.

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Sustancias nocivas o tóxicas.

• Contactos eléctricos.

• Incendios y explosiones.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se señalizarán las zonas de paso y circulación del personal.

• Las vías y salidas de emergencia estarán señalizadas y en caso de peligro todos los lugares de trabajo

pueden evacuarse rápidamente y en condiciones de seguridad.

• Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros y a factores expuestos que sean nocivos. Se

disponen las suficientes protecciones personales para el ruido y atmósferas de polvo.

• No se prevén temperaturas de trabajo extremas

• No se considera ninguna instalación especial al estar la obra perfectamente ventilada.

• La obra en todo momento permanecerá en buen estado de orden y limpieza

• Se organizarán los trabajos de forma que no se interfieran unos con otros y que la actividad de alguno no afecte a la seguridad y salud del resto de los trabajadores.

• Los acopios de los distintos materiales de escombro se harán de forma que no entorpezcan las zonas de

desplazamiento o circulación. No se acumularan.

• Se controlarán las instalaciones existentes, la maquinaria y los medios auxiliares previamente a su

puesta en servicio y periódicamente para comprobar su perfecto estado y funcionamiento.

• Las zonas de trabajo tendrán un nivel de iluminación acorde con la actividad a desarrollar.

• La eliminación de residuos se hará mediante contenedores u otros recipientes normalizados y se llevará

a vertedero autorizado. Esta evacuación se hará periódicamente, evitando así las grandes

acumulaciones. No entorpecerá el trabajo ni la circulación del personal.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Fajas de protección dorsolumbar.

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Cinturones portaherramientas.

-MOVIMIENTOS DE TIERRAS

1.2. Movimiento de Tierras

El movimiento de tierras abarca desde la excavación de tierras no reutilizables en superficie, trasdos de muros o zanjas, mediante medios mecánicos o manuales, y transporte a vertedero. Como también el posterior relleno del trasdós de los muros extendido y compactado de los mismos, para conseguir el firme deseado

RIESGOS:

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o

descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.

• Fallo de las entibaciones.

• Proyección de tierra y piedras.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

• Afectaciones cutáneas

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- La excavación de zanjas tiene que cumplir según la NTE las siguientes premisas:

a. anchura menor o igual a 2 m.

b. Profundidad menor o igual a 7 m.

c. Nivel freático inferior a la profundidad o rebajado.

d. No se incluyen los terrenos rocosos, ni blandos o expansivos.

- Con carácter general se debe considerar peligrosa toda excavación de zanjas que tenga una profundidad

mayor de 0,80 m.

- En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad

del mismo.

- Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las

características del terreno.

- En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y resistencia del mismo.

PRINCIPIOS APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN.

- Se procurará la mayor limpieza posible en los tajos de trabajo, retirando los escombros a la mayor brevedad.

- Las áreas de circulación y desplazamiento se encontrarán expeditas y limpias de escombros y restos de obra.

- Limpieza de restos de lodos en balsa, previa salida de los camiones.

- Protección de taludes en caso de lluvias.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Protectores auditivos.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

PAVIMENTACION

EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS, BASES Y SUBBASES

El presente procedimiento afecta a los trabajos de extendido y compactación de tierras, bases y subbases en cualquier situación o lugar de trabajo.

En esta obra esta formado por diferente tipo de bases:

-Suministro y colocación de zahorra artificial en bases y subbases, extendido y compactado del material,

por medios mecánicos y/o manuales, según tongadas de 15 cm.,

-Base del pavimento de hormigón armado H-30 de 20 cm de espesor, siendo su resistencia mínima a

flexotracción 35 (tipo HP35), tamaño máximo de árido de 25 mm,

1 RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

Los riesgos asociados a esta actividad serán:

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Choques objetos móviles/inmóviles.

Caídas de máquinas y vehículos.

Atrapamientos por órganos móviles.

Vuelco de máquinas y vehículos.

Golpes/Cortes por objetos o herramientas.

Exposición a ruidos.

Exposición a ambientes pulvígenos y vibraciones.

Proyección de fragmentos o partículas por vehículos.

Contactos eléctricos.

Caídas de objetos por manipulación.

Caída de materiales.

Pisadas sobre objetos.

Atropellos o golpes por vehículos.

2 INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

La conducción de máquinas se realizará exclusivamente por personal experimentado o que haya

realizado un aprendizaje completo.

Toda máquina o vehículo cargados que realice la maniobra de marcha atrás será dirigido por una

persona situada fuera de la cabina con señales previamente establecidas, por el lado del conductor y

alejado, como mínimo, a 15 m. del vehículo.

Para descargar, los vehículos no se acercarán al borde del terraplén. Cuando fuera preciso hacerlo, una

persona dirigirá la maniobra, se pondrán tablones u otros obstáculos paralelamente al borde que

muestren al conductor la distancia peligrosa.

La manipulación de aquellos elementos de la máquina que puedan ponerse en movimiento se hará con

la máquina y el motor parados.

Cuando se efectúe la descarga en taludes donde puedan rodar piedras, se delimitará su área de acción

con la señalización o protección adecuada.

Se establecerá un orden interior de circulación para las operaciones de carga y descarga en los

respectivos tajos, marcando distintos itinerarios para personas y máquinas.

Antes de iniciarse la marcha de vehículos que transporten materiales se comprobará que no hay carga

de piedras sueltas o terrones que pudieran desprenderse.

Cuando el transporte se realice por carretera o zona urbana los camiones llevarán las trampillas

colocadas para evitar pérdidas de carga durante el mismo.

No se permitirá que las máquinas de compactado marchen a rueda libre (punto muerto) por una

pendiente, ya que los frenos de estas máquinas no son como los de los camiones.

El conductor del compactador usará protección antiruido si no tiene cabina insonorizada.

Asegurarse del estado de resistencia del terreno lateral debiendo guardar en todo momento la distancia

de seguridad al borde del terraplén.

Se examinará el estado de los taludes y elementos de contención.

Antes de iniciarse las operaciones de extendido y compactado se deben vallar y señalizar todos los

huecos.

Nadie permanecerá en el radio de acción de las máquinas trabajando, para evitar el riesgo de atropello.

Los operarios que señalicen la posición de las estacas a los maquinistas de las extendedoras u otras

máquinas lo harán con un bastón de por lo menos 2 m. de largo y nunca con la mano para no entrar en

el radio de acción de la máquina.

Nunca se iniciará la marcha de los camiones con el volquete levantado.

Nadie que no esté debidamente autorizado podrá ser transportado en máquinas o vehículos.

Si la aglomeración de vehículos fuese grande, con desorden y riesgo de colisiones en las maniobras, se

colocarán señalistas para la ordenación de las maniobras.

Nadie, cualquiera que sea la razón, se subirá sobre la apisonadora en marcha, colocando letreros en el

tajo o sobre las propias máquinas.

La zona por la que se efectúe el regado, estará despejado de vehículos y obstáculos.

cuando se proceda la regado de caminos puestos en servicio al tráfico, se ejecutará éste habilitando una

franja por la que los vehículos puedan circular en perfectas condiciones de viabilidad sin miedo a peligros

de derrapes y deslizamientos.

El conductor del vehículo regador comprobará la nivelación y firmeza del terreno para evitar el riesgo de

vuelco de la cuba de agua, sobre todo cuando no esté llena.

La cuba tendrá un dispositivo que alargue el riego hacia el borde para impedir que el camión tenga que

aproximarse a los bordes de taludes y excavaciones.

El vehículo regador llevará en su parte trasera el cartel “Peligro de Derrape” si se considera necesario.

Se señalizará los caminos recién regados y se pondrá límite de velocidad.

Cuando esto no sea posible se cerrará el camino al tráfico hasta que sean notorias las condiciones de

seguridad en su viabilidad.

Los caminos por donde circulen los vehículos de la obra se mantendrán siempre despejados y en

buenas condiciones de circulación.

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán:

Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza.

Guantes de trabajo que evite cortes por manipulación de objetos o herramientas.

Ropa de colores llamativos y reflectantes para hacer notar su presencia a los vehículos.

Ropa de trabajo para el mal tiempo.

Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante.

Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos.

Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales permitidos.

Cinturón antivibratorio.

6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA RECOMENDADOS.

Las protecciones colectivas a utilizar en este tipo de trabajos serán:

- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y

circulaciones dentro de la obra.

- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en

relación a los viales exteriores

- Vallas de limitación y protección del entorno de la zona de trabajo.

- Adecuada señalización de las zonas de peligro.

- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad.

- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga.

Pavimentos

Pétreos o prefabricados

La pavimentación esta formada por dos tipo de pavimentación,

Solera de hormigón armada en aparcamiento y adoquín en acceso

RIESGOS:

• Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

• Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

• Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Medidas Preventivas.

- Se señalizarán correctamente las zonas de paso y circulación de vehículos y personas.

- Cuando las condiciones de visibilidad lo aconsejen, se dotará a los trabajadores de ropa de trabajo que

permita a los conductores su correcta identificación.

- Cuando esté en fase de pavimentación en lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el

acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales.

- Las zonas de trabajo, tránsito de vehículos, etc… deben estar perfectamente compactadas y libres de

barro o restos de materiales.

- El acopio de materiales se efectuará en los lugares establecidos al efecto.

- Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos mediante la correcta formación

del gruista así como dispositivos de seguridad (finales de carrera), si fueran necesarios.

- Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin de evitar

golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos.

- Antes de proceder al vertido del hormigón se comprobará que el encofrado forma un conjunto estable.

- Para prevenir los contactos eléctricos, se instalarán diferenciales acompañados de toma de tierra, se

conectarán los receptores con las clavijas normalizadas adecuadas y se usarán herramientas manuales

provistas de doble aislamiento.

- Se mantendrá el lugar de trabajo libre de escombros y restos de materiales que entorpezcan el paso de

vehículos o personas.

- Tanto en máquinas como en cualquier herramienta, se evitarán los atrapamientos por órganos móviles

de transmisión, mediante su correspondiente carcasa de protección.

- En el hormigonado desde camión hormigonera, se tratará de evitar el excesivo acercamiento de dicho

camión a las zonas a hormigonar, mediante topes final de recorrido. Estos topes se colocarán a unos 2

m. de las zanjas para así evitar vuelcos o desmoronamiento del terreno.

- Cuando haya trabajadores en bordes de zanjas sin proteger se dotará a los mismos de cinturones de

seguridad con el suficiente número de puntos de anclaje para el amarre de los mismos.

- Todos los ganchos para izado de cargas estarán provistos de pestillos de seguridad.

- Los restos o recortes, se recogerán y acopiarán en lugar aparte para su posterior retirada a vertedero,

venta, etc.

Las protecciones colectivas a utilizar en este tipo de trabajos serán:

- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y

circulaciones dentro de la obra.

- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la obra como en

relación a los viales exteriores

- Vallas de limitación y protección del entorno de la zona de trabajo.

- Adecuada señalización de las zonas de peligro.

- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad.

- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y descarga.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes aislantes.

• Rodilleras impermeables almohadilladas.

• Casco de seguridad

REDES DE SERVICIO

Se construirá la red de saneamiento para pluviales, compuesta por pozos de hormigón, a los cuales se embocaran los colectores enterrados de saneamiento de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez > 8 kN/m²; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica.

RIESGOS:

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los

mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

• Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y

edificios colindantes.

• Fallo de las entibaciones.

• Vuelco del material de acopio.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Sobreesfuerzos.

• Infecciones.

• Exposición a ruido

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Contactos eléctricos.

• Exposición a vibraciones _

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de

ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos, y en su caso la corrección del mismo.

- Clara delimitación de las áreas de trabajo.

- Carga y transporte de escombros a medida que se van generando, manteniendo los tajos en el mejor estado

de limpieza posible.

- Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por una persona distinta al conductor.

- Las paredes de la excavación de zanjas y pozos, se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o

heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia.

- Las zanjas estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del personal a su interior.

- Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo.

- Al realizar trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores será de 1 metro.

- La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios

de la vía pública.

- Mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Correcta disposición de la carga de tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido.

- El material para las instalaciones de salubridad no se apilará en montones que puedan rodar o sufrir

desplazamientos, y se dispondrá de una zona acotada dónde acopiar dicho material. Dicha zona estará

debidamente señalizada.

- Al iniciarse la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y

estabilidad.

- Los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar correctamente formados e informados; no

sólo de la forma de la ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.

- Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a los largo de la zanja,

en el borde contrario al que se acopian los productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas

que se iluminarán cada 10 m con luz roja.

- Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia no superior a los 50 m.

- En la apertura de zanjas, las tierras sobrantes se acopiarán a una distancia mínima de 60 cm del borde de la

zanja, dejándose un paso libre de 60 cm., en el otro extremo, protegido con doble barandilla de 90 cm de

altura.

- Los pasos de pozos se taparán o protegerán con doble barandilla de 90 cm de altura.

- Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.

- Las tuberías para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes

de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los

conductos se deslicen o rueden.

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar.

- El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas firmemente ancladas a los

extremos superior e inferior. Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al

cinturón de seguridad, tal, que permita bien la extracción del trabajador tirando, o en su defecto, su

localización en caso de rescate.

- No se utilizará fuego (papeles encendidos) para la detección de gases. La detección de gases se efectuará

mediante (tubos calorimétricos, lámpara de minero, explosímetros).

- Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará e desalojo de inmediato, en

prevención de estados de intoxicación (o Explosión).

- No fumar en el interior de los pozos y galerías.

- Los ganchos de cuelgue del torno estarán provistos de pestillos de seguridad, en prevención de accidentes

por caída de carga.

- El taller y almacén de tuberías estará dotado de puerta, ventilación por “corriente de aire” e iluminación

artificial en su caso.

- El transporte de tramos de tubería de reducido diámetro, a hombro por un solo hombre, se realizará

inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un

hombre, para evitar los golpes y tropiezos con otros trabajadores en lugares poco iluminados (o illuminados a

contraluz).

- Las tuberías pesadas serán transportadas por un mínimo de dos hombres, guiados por un tercero en las

maniobras de cambios de dirección y ubicación.

- La iluminación en los tajos de instalación de tuberías se recomienda que sea de 100 lux, medidos a una altura

sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

- No “hacer masa” (conectar la pinza), a parte de las instalaciones, en evitación de contactos eléctricos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

• Polainas y manguitos de soldador.

SEÑALIZACION

DESCRIPCIÓN :

Consiste en la colocacion de señales y el marcado horizontal mediante el marcado vial

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES

Caídas de personas al mismo nivel

Caídas de objetos por desplome o derrumbe

Caídas de objetos en manipulación

Caídas de objetos desprendidos

Pisadas sobre objetos

Choques y golpes contra objetos móviles

Proyección de fragmentos y partículas

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos

Exposición a temperaturas extremas

Contactos térmicos

Contactos eléctricos

Incendios

Atropellos por tráfico externo

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

-REVEGETACION

La jardinería de la obra consta de la colocación de tierra vegetal de préstamo selecciona para el relleno de las jardineras de plantación de árboles y arbustos, asi como la plantación de arboles, y césped.

Riesgo

Caídas a distinto nivel

Caídas al mismo nivel (desorden en la obra)

Caída de elementos

Sobreesfuerzos

Desprendimientos de la carga suspendida a gancho de grúa (eslingado erróneo)

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o cortantes

Cortes en las manos por manejo de maquinas herramienta manuales

Golpes en miembros por objetos o herramientas

Atrapameinto de dedos por o entre objetos pesados

Sobreesfuerzos por sustentación de elementos pesados

Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos)

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA

Los elementos de jardineria se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.

Se mantendrán los tajos libres de cascotes, piedras, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

Antes de utilizar cualquier máquina herramienta el trabajador, que estará autorizado para su

manejo, comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados y en buen uso, con el fin de evitar accidentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Casco de seguridad

Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos

Guantes de cuero

Ropa de trabajo

Zapatos de seguridad

MAQUINARIA

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

CAMION BASCULANTE / GRUA

Riesgos más frecuentes:

- Choques con elementos fijos de la obra.

- Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras de operaciones de mantenimiento.

- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

Normas básicas de seguridad:

- La caja será bajada después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

- Al realizar las entradas o salidas del solar los hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra.

- Respetará todas las normas del código de circulación.

- Respetará en todo momento la señalización de la obra.

- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra.

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.

Protecciones personales:

El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas:

- Usar casco homologado, siempre que baje del camión.

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.

- Antes de comenzar las descarga tendrá echado el freno de mano.

Protecciones colectivas:

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar este maniobras.

- Si descarga manterial, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes.

Empuje y Carga

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

• Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atropellos de personas con la maquinaria.

• Proyección de tierra y piedras.

• Polvo, ruido y vibraciones.

• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.

• Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.

• Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

• Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella maquinaria

que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD 1215/1997.

• El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

• El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la maquinaria.

• Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una aproximación excesiva a los mismos.

• No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación.

• Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se encuentre en posición de parada.

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los puntos de escape del motor.

• Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de líneas

superiores a 66.000 V.

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

• El cambio de aceite se realizará en frío.

• En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

• Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

• Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.

• Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión.

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

• No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.

• Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

• Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.

• Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor  límite de 1,15 m/s2._

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Cinturón abdominal antivibratorio.

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

• Calzado con suela aislante.

• Guantes aislantes de vibraciones.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo.

• Cinturón de seguridad del vehículo.

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.

• Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa.

• Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de tareas o permanencia dentro de la misma.

• Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la

marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina.

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor altura.

• Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio de acción de la máquina.

Transporte

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atropellos de personas con la maquinaria.

• Atrapamientos.

• Proyección de tierra y piedras.

• Polvo, ruido y vibraciones.

• Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o electricidad.

• Quemaduras._

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período de

referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

• Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente permiso y la formación específica adecuada.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos

y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas condiciones,

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

• El cambio de aceite se realizará en frío.

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso._

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Cinturón abdominal antivibratorio.

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

• Botas impermeables.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes aislantes de vibraciones.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Gafas de protección.

• Protectores auditivos.

Camión Basculante

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al

abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga.

• En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo.

• No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas eléctricas aéreas.

Dúmper

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los conductores del dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su conducción.

• La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos.

• La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor.

• La carga no sobresaldrá de los laterales.

• Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dúmper.

• No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 30% en secos.

• El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo, especialmente si está cargado.

• El Dumper solo lo utilizara el personal que haya sifo designado para ello.

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS

RIESGOS DETECTABLES COMUNES

- Atropello o atrapamiento del personal de servicio.

- Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su funcionamiento.

- Vuelcos o caídas por pendientes.

- Choque contra otros vehículos.

- Caídas de personas al subir o bajar. Conductores

- Ruidos y vibraciones.

- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.

- Los derivados de su mantenimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.

- Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para conductores de máquinas.

- Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre utilización de maquinaria pesada.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS

- Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar accidentes.

- • Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para tal menester para evitar caidas y lesiones.

- • No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.

- No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.

- • No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en marcha.

- • No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo.

- • No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de contacto.

- • No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.

- • La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras graves.

- Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y además con gafas antiproyecciones.

- • El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.

- • Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.

- • Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes impermeables ya que el líquido es corrosivo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS

- Casco de polietileno con protectores auditivos.

- Cintur6n elástico antivibratorio.

- Gafas antiproyecciones y antipolvo.

- Calzado adecuado para conducción de vehículos.

- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas

COMPACTADORES MECANICOS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Ruido.

- Atrapamientos, golpes y sobreesfuerzos.

- Explosión (combustibles).

- Proyección de objetos.

- Vibraciones.

- Caídas al mismo nivel.

- Los derivados de los trabajos bajo condiciones metereológicas adversa.

- Ambiente polvoriento.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

Antes de poner en marcha el pisón asegúrese de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras,

evitará accidentes.

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales, la máquina puede descontrolarse y

producir lesiones.

El pisón produce polvo ambiental, en apariencia ligera, riegue la zona a aplanar o emplee una mascarilla

de filtro mecánico recambiable antipolvo.

El pisón produce ruido, utilice siempre protecciones para los oídos, evitará perder agudeza de oído o

quedar sordo.

El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con puntera reforzada.

La posición de guía puede hacerla inclinar un poco la espalda, utilice una faja elástica y evitará lumbalgias.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI).

- Casco de polietileno, clase N.

- Cinturón anti-vibratorio.

- Mono de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad contra riesgo de origen mecánico, clase III

- Botas impermeables.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

- Protección de oídos, tipo orejeras que atenúen eficazmente el ruido.

Camión grúa

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atropellos de personas con la maquinaria.

• Atrapamientos.

• Polvo y ruido.

• Contactos con redes eléctricas.

• Caída de la carga durante su transporte.

• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...

• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

• Queda prohibila el movimiento del camión con cargas suspendidas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

• Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán encorrectas condiciones,

evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

• Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al

abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación.

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata.

• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta pedirá ayuda a un señalista.

• Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de estas.

• Prohibido el balanceo de las cargas.

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

• Botas impermeables.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Protectores auditivos.

HERRAMIENTAS

A) RADIAL

Riesgos más frecuentes:

- Proyección de partículas y polvo.

- Descarga eléctrica.

- Rotura de disco.

- Cortes y amputaciones.

Normas básicas de seguridad:

- La máquina tendrá siempre colocado, la protección del disco y de la transmisión.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones personales:

- Casco homologado.

- Guantes de cuero.

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

Protecciones colectivas:

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

B) VIBRADOR

Riesgos  más frecuentes:

- Descargas eléctricas.

- Caídas en altura.

- Salpicaduras de lechada en ojos.

Normas básicas de seguridad:

- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable.

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará  protegida, si discurre por zona de paso.

Protecciones personales:

- Casco homologado.

- Botas de goma.

- Guantes dieléctricos.

- Gafas para protección contra las salpicaduras.

Protecciones colectivas:

- Las mismas que para la estructura del hormigón.

C) SIERRA CIRCULAR

Riesgos más frecuentes:

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.

- Descargas eléctricas.

- Rotura del disco.

- Proyección de partículas.

- Incendio.

Normas básicas de seguridad:

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan atrapamientos y cortes.

- Se encontrará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste.

- La zona de trabajo estará limpia de serrin y virutas, en evitación de incendios.

- Se evitará la presencia de clavos al cortar.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.

- Calzado con plantilla anticlavos.

Protecciones colectivas:

- Zota acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación.

- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo.

D) AMASADORA

Riesgos más frecuentes:

- Descargas eléctricos.

- Atrapamientos por órganos móviles.

- Vuelcos y atropellos al cambiar la de emplazamiento.

Normas básicas de seguridad:

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Guantes de goma.

- Botas de goma y mascarilla antipolvo.

Protecciones colectivas:

- Zona de trabajo claramente delimitada.

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.

E) HERRAMIENTAS MANUALES

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, máquina de cortar terrazo y rozadora.

Riesgos más frecuentes:

- Descargas eléctricas.

- Proyección de partículas.

- Caídas de altura.

- Ambiente ruidoso.

- Generación de polvos.

- Explosiones e incendios.

- Cortes en extremidades.

Normas básicas de seguridad:

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.

- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de  emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

Protecciones personales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

Protecciones colectivas:

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.

- Los huecos estarán protegidos con barandillas.

3.3  PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – SEGURIDAD Y SALUD

Además de cumplir la legislación vigente, para esta obra es de especial efectividad el cumplimiento del art. 15 de la ley 3 1/95 sobre principios de la acción preventiva, el Art. 10 del R.D. 1627/97 sobre principios generales aplicables durante lo ejecución de la obra; el R.D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención que indica al contratista de qué servicios técnicos de prevención deberá disponer; La Ordenanza de Trabajo de la construcción, para la organización práctica de la seguridad y salud y la Ordenanza General de Seguridad en su Título II, sobre todo para el uso y conservación de los medios de seguridad.

1.-BOTIQUÍN

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

2.El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:

- La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

- La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

- La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

- La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

- La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

3.Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.»

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

3.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:

• La utilización de los medios personales de protección.

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

5.- LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. (Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

6. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores.

7. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

8. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

9. SERVICIOS DE PREVENCION.

Integración de la actividad preventiva

1.La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.

2  Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa.

Organización de recursos para las actividades preventivas

Modalidades:

1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes:

- Asumiendo personalmente tal actividad.

- Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.

- Constituyendo un servicio de prevención propio.

- Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.

2.En los términos previstos en el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.

3.Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales.

Funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención.

Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de actividades como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.

Dichas entidades especializadas deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado y contribuir a la efectividad de la integración de las actividades de prevención a ellas encomendadas en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad

En Vigo , Febrero  de  2013

CONCELLO  DE  VIGO